Załącznik nr 5 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Remont posadzek w szkołach podstawowych gminy Zbuczyn

Przeznaczenie obiektów: Budynki użyteczności publicznej – szkoły podstawowe

Kody CPV:

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Zamawiający informuje, iż prace będą prowadzone na terenie działających szkół i winy być wykonywane w sposób nie kolidujący z ich funkcjonowaniem. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do:

1.	Sporządzenia harmonogramu prac w uzgodnieniu z dyrektorem każdej ze szkół i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu. Zaleca się aby prace remontowe nie były prowadzone jednocześnie w kilku salach lekcyjnych danej szkoły.

2.	Utrzymania w należytym porządku obszarów remontowanych, usuwania i składowania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na wskazanym przez Zamawiającego miejscu,

3.	Po zakończeniu poszczególnych etapów robót do uporządkowania pomieszczeń oraz terenu prac,

4.	W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia części obiektu bądź wyposażenia w toku realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt własny,

I.	Przedmiot zamówienia

Wymiana posadzek w Szkole Podstawowej w Borkach - Kosach, 08-106 Zbuczyn.

Zakres robót:

Parter:
Korytarz w „starej” części budynku - posadzka:

- Demontaż istniejących okładzin podłogowych oraz podłogi na legarach.

- Wykonanie posadzki betonowej na gruncie - beton chudziak C8/10 warstwa ok 15 cm, folia izolacyjna, styropianu 15-20 cm (dla styropianu EPS 100), ponownie folia izolacyjna, beton właściwy (podłogowy) z siatką. Należy dostosować poziom posadzek względem pomieszczeń sąsiednich.

- Wylewka samopoziomująca - szybkowiążąca, cementowa, klasyfikacja CT-C35-F7. Szlifowana i zagruntowana zgodnie z zaleceniami producenta kleju do wykładziny PCV ~1,5 cm.

- Montaż wykładziny rulonowej PVC podłogowej homogenicznej wraz z cokołem 10 cm (prefabrykowane narożniki cokołowe wewnętrzne i zewnętrzne i listwy wyobleniowe, jako elementy systemu). Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wszelkich obmiarów powinien dokonać oferent i na ich podstawie określić cenę za wykonanie zamówienia. Szacunkowe obmiary pomieszczenia:

101,28 m2 powierzchnia korytarza

Około 101,28 m2 posadzki do montażu wykładziny PVC oraz 60 mb cokołu z wykładziny PVC – informacja ma charakter poglądowy, do przygotowania kalkulacji oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej i samodzielne określenie powierzchni objętych zamówieniem.

Sala Informatyczna

Posadzka:

- Demontaż istniejących okładzin podłogowych oraz elementów podłogi na legarach.

- Montaż 5 cm styropianu EPS 100 twardy.

- Styropian akustyczny – 2,2 cm

- Przekładka poślizgowa z foli PE układana na zakład szer. 10,00 cm z wywinięciem na ściany boczne, na wysokość posadzki

- Podkład z zaprawy cementowej - zbrojony włóknami polipropylenowymi (włókna polipropylenowe dł. włókien 12 mm) wytrzymałość na zginanie F4 (B15, C16/20), dylatowany obwodowo, max pole robocze 35 m2, zagruntowany – 5 cm.

- Wylewka samopoziomująca - szybkowiążąca, cementowa, klasyfikacja CT-C35-F7. Szlifowana i zagruntowana zgodnie z zaleceniami producenta kleju do wykładziny PCV ~1,5 cm.

- Montaż wykładziny rulonowej PVC podłogowej antystatycznej wraz z cokołem 10 cm (prefabrykowane narożniki cokołowe wewnętrzne i zewnętrzne i listwy wyobleniowe, jako elementy systemu). Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Uwaga:

Wszelkich obmiarów powinien dokonać oferent i na ich podstawie określić cenę za wykonanie zamówienia. Szacunkowe obmiary pomieszczenia:

Sala informatyczna 8,80 m x 3,80 m

Wysokość pomieszczenia: 3,30 m

Około 35 m2 posadzki do montażu wykładziny PVC oraz 25,2 mb cokołu z wykładziny PVC – informacja ma charakter poglądowy, do przygotowania kalkulacji oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej i samodzielne określenie powierzchni objętych zamówieniem.

Pomieszczenie Sekretariatu, gabinet Dyrektora oraz Gabinet V-ce dyrektora

Posadzka:

- Demontaż istniejących okładzin podłogowych oraz elementów podłogi na legarach.

- Montaż 5 cm styropianu EPS 100 twardy.

- Styropian akustyczny – 2,2 cm

- Przekładka poślizgowa z foli PE układana na zakład szer. 10,00cm z wywinięciem na ściany boczne, na wysokość posadzki

- Podkład z zaprawy cementowej - zbrojony włóknami polipropylenowymi (włókna polipropylenowe dł. włókien 12 mm) wytrzymałość na zginanie F4 (B15, C16/20), dylatowany obwodowo, max pole robocze 35 m2, zagruntowany – 5 cm.

- Wylewka samopoziomująca - szybkowiążąca, cementowa, klasyfikacja CT-C35-F7. Szlifowana i zagruntowana zgodnie z zaleceniami producenta kleju do wykładziny PCV ~1,5 cm.

- Montaż wykładziny rulonowej PVC podłogowej homogenicznej wraz z cokołem 10 cm (prefabrykowane narożniki cokołowe wewnętrzne i zewnętrzne i listwy wyobleniowe, jako elementy systemu). Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Uwaga:

Wszelkich obmiarów powinien dokonać oferent i na ich podstawie określić cenę za wykonanie zamówienia. Szacunkowe obmiary pomieszczenia:

Sekretariat – 18,5 m2

Gabinet Dyrektora – 18,5 m2

Gabinet V-ce Dyrektora – 18,5 m2

Wysokość pomieszczeń: 3,30 m (do sufitu podwieszanego 3,17 m)

Około 56 m2 posadzki do montażu wykładziny PVC oraz 55 mb cokołu z wykładziny PVC – informacja ma charakter poglądowy, do przygotowania kalkulacji oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej i samodzielne określenie powierzchni objętych zamówieniem.

I Piętro

Sale lekcyjne + pokój nauczycielski

Posadzka:

- Demontaż istniejących okładzin podłogowych oraz elementów podłogi na legarach.

- Montaż 5 cm styropianu EPS 100 twardy.

- Styropian akustyczny – 2,2 cm

- Przekładka poślizgowa z foli PE układana na zakład szer. 10,00cm z wywinięciem na ściany boczne, na wysokość posadzki

- Podkład z zaprawy cementowej - zbrojony włóknami polipropylenowymi (włókna polipropylenowe dł. włókien 12 mm) wytrzymałość na zginanie F4 (B15, C16/20), dylatowany obwodowo, max pole robocze 35 m2, zagruntowany – 5 cm.

- Wylewka samopoziomująca - szybkowiążąca, cementowa, klasyfikacja CT-C35-F7. Szlifowana i zagruntowana zgodnie z zaleceniami producenta kleju do wykładziny PCV ~1,5 cm.

- Montaż wykładziny rulonowej PVC podłogowej homogenicznej wraz z cokołem 10 cm (prefabrykowane narożniki cokołowe wewnętrzne i zewnętrzne i listwy wyobleniowe, jako elementy systemu). Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Montaż nowych drzwiczek rewizyjnych oraz/lub kratek wentylacyjnych.

Uwaga:

Wszelkich obmiarów powinien dokonać oferent i na ich podstawie określić cenę za wykonanie zamówienia. Szacunkowe obmiary pomieszczenia:

- Pokój nauczycielski 16,10 m2

- Sala lekcyjna 16,10 m2

- Sala lekcyjna 57,30 m2

- Sala lekcyjna 57,90 m2

- Sala lekcyjna 57,90 m2

- Sala lekcyjna 57,30 m2

- Sala lekcyjna 54,00 m2

Wysokość pomieszczeń: 3,47 m

Około 316,60 m2 posadzki do montażu wykładziny PVC oraz 188,40 mb cokołu z wykładziny PVC – informacja ma charakter poglądowy i nie powinna być brana pod uwagę do przygotowania kalkulacji oferty, zaleca się dokonanie wizji lokalnej i samodzielne określenie powierzchni objętych zamówieniem.

Materiały

Wykładzina PVC homogeniczna na przykład: Tarkett  iQ Granit niewymagająca woskowania ani pastowania przez całe życie produktu lub równoważna o parametrach nie gorszych niż:

- klasa użytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43,

- Typ wykładziny  wg ISO 10581: TYP.I,

- Grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm,

- Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm,

- Waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2800 g/m2,

- Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433):  0.02 mm,

- zabezpieczenie powierzchni: unikalna technologia odnowy powierzchni poprzez polerowanie na sucho,

- Całkowita emisja LZO: < 10 µg/m3 po 28 dniach,

- właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV,

- właściwości antypoślizgowe  wg DIN 51130:  R9,  EN 13893: ≥0.3,

- stabilność wymiarowa wg EN 434: ≤0.40%,

- dobra odporność chemiczna,

- klasa palności EN 13501-1: Bfl s1

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM, na czystym równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykładzina PVC antystatyczna homogeniczna na przykład: Tarkett  iQ Granit SD trwale rozpraszająca ładunki elektrostatyczne, niewymagająca woskowania ani pastowania przez całe życie produktu lub równoważna o parametrach nie gorszych niż:

- Typ produktu wg ISO ISO 10581 Rozpraszająca homogeniczna wykładzina winylowa

- Zawartość spoiwa ISO 10581 Typ I

- Klasyfikacja obiektowa ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu

- Klasyfikacja przemysłowa ISO 10874 43 Intensywne natężenie ruchu

- Grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm,

- Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm,

- Waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2800 g/m2,

- Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433):  0.02 mm,

- Antypoślizgowość 	DIN 51130 	R9

- Antypoślizgowość 	BS 7976-2 	PVT >=36 -Niskie ryzyko poślizgu

- Izolacja elektryczna 	VDE0100, Part 600 	Ri ≥ 5x10⁴Ohm

- Opór elektryczny 	ESD-approval SP method 2472 	R ≤ 10⁹ Ohms

- Opór elektryczny 	EN 1081 	R1 ≤10⁸ Ohm / R2 ≤10⁸ Ohm

Styropian akustyczny

Parametry

Kod styropianu EPS-T, wg normy PN-EN 13163:2009

EPS-EN 13163-T3-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)5-SD20-CP2

Grubość 22 mm (przed obciążeniem) /20 mm (po obciążeniu)

Ściśle według wytycznych, instrukcji i zaleceń producenta materiału przy wykorzystaniu

zalecanych materiałów pomocniczych i uzupełniających.

Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.

Zastosowane wyroby budowlane musza być zgodne z:

a) Rozporządzeniem PE i Rady 305/2011 (wyrób budowlany musi mieć Europejską Ocenę Techniczną - pojęcie "europejska aprobata techniczna" już nie istnieje od 2013 r. ).

b) Ustawą o wyrobach budowlanych

Przepisy prawne związane z wykonaniem zamierzonego  zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z  2022 r. poz. 1225 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 169, 1650 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 r. poz. 1386 z późn. zm.)

- Przedmiot zamówienia

Wymiana okładzin posadzek w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbuczynie , ul. Jana Pawła II 3, 08-106 Zbuczyn.

Zakres robót:

Posadzka

- Demontaż istniejących okładzin podłogowych, przygotowanie powierzchni do montażu nowej wykładziny – oczyszczenie i wyrównanie (Wylewka samopoziomująca - szybkowiążąca, cementowa, klasyfikacja CT-C35-F7. Szlifowana i zagruntowana zgodnie z zaleceniami producenta kleju do wykładziny PCV – grubość wylewki dostosowana do zapotrzebowania (należy zachować poziom pomieszczeń sąsiadujących – bez uskoków)).

- Montaż wykładziny rulonowej PVC podłogowej homogenicznej wraz z cokołem 10 cm (prefabrykowane narożniki cokołowe wewnętrzne i zewnętrzne i listwy wyobleniowe, jako elementy systemu). Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Uwaga:

Wszelkich obmiarów powinien dokonać oferent i na ich podstawie określić cenę za wykonanie zamówienia. Szacunkowe obmiary pomieszczeń:

- Sala lekcyjna 50,90 m2

- Salka 16,03 m2

- Sala lekcyjna 50,89 m2

- Sala lekcyjna 50,83 m2

- Sala lekcyjna 50,83 m2

- Sala lekcyjna 50,83 m2

- Salka 16,03 m2

Około 286,34 m2 posadzki do montażu wykładziny PVC oraz 179,74 mb cokołu z wykładziny PVC  - informacja ma charakter poglądowy, do przygotowania kalkulacji oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej i samodzielne określenie powierzchni objętych zamówieniem.

Wszystkie prace związane z wymianą okładziny podłogowej wymagają uprzedniego zabezpieczenia elementów stolarki drzwiowej, ścian itp. oraz oczyszczenia powierzchni zabrudzonych wykonaniu prac (jeśli taka konieczność nastąpi); usuniecie wszystkich zabezpieczeń; utylizacje odpadów powstałych po pracach.

Materiały

Wykładzina PVC homogeniczna na przykład: Tarkett  iQ Granit niewymagająca woskowania ani pastowania przez całe życie produktu lub równoważna o parametrach nie gorszych niż:

- klasa użytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43,

- Typ wykładziny  wg ISO 10581: TYP.I,

- Grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm,

- Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm,

- Waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2800 g/m2,

- Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433):  0.02 mm,

- zabezpieczenie powierzchni: unikalna technologia odnowy powierzchni poprzez polerowanie na sucho,

- Całkowita emisja LZO: < 10 µg/m3 po 28 dniach,

- właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV,

- właściwości antypoślizgowe  wg DIN 51130:  R9,  EN 13893: ≥0.3,

- stabilność wymiarowa wg EN 434: ≤0.40%,

- dobra odporność chemiczna,

- klasa palności EN 13501-1: Bfl s1

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM (ogrzewanie podłogowe <1,8%), czystym równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.

Zastosowane wyroby budowlane musza być zgodne z:

a) Rozporządzeniem PE i Rady 305/2011 (wyrób budowlany musi mieć Europejską Ocenę Techniczną - pojęcie "europejska aprobata techniczna" już nie istnieje od 2013 r. ).

b) Ustawą o wyrobach budowlanych

Przepisy prawne związane z wykonaniem zamierzonego  zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z  2022 r. poz. 1225 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 169, 1650 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 r. poz. 1386 z późn. zm.).

- Przedmiot zamówienia

Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu stołówki szkolnej w Zespole Szkół Niepublicznych w Borkach - Wyrkach, Borki-Wyrki 17, 08-106 Zbuczyn.

Zakres robót:

Stołówka:

Ściany:

- Demontaż istniejących okładzin ściennych (siding  - ściana z okienkami podawczymi)

- Ułożenie okładziny ściennej z wykładziny PCV np. typu tarkett po odpowiednim przygotowaniu powierzchni.

- Kolor i wzór wykładziny do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.

- Montaż nowych drzwiczek rewizyjnych oraz kratek wentylacyjnych w ścianie kominowej.

Posadzka:

- Demontaż istniejących okładzin podłogowych oraz podłogi na legarach.

- Wykonanie posadzki betonowej na gruncie - beton chudziak C8/10 warstwa ok 15 cm, folia izolacyjna, styropianu 15-20 cm (dla styropianu EPS 100), ponownie folia izolacyjna, beton właściwy (podłogowy) z siatką. Należy dostosować poziom posadzek względem pomieszczeń sąsiednich.

- Wylewka samopoziomująca - szybkowiążąca, cementowa, klasyfikacja CT-C35-F7. Szlifowana i zagruntowana zgodnie z zaleceniami producenta kleju do wykładziny PCV ~1,5 cm.

- Montaż wykładziny rulonowej PVC podłogowej homogenicznej wraz z cokołem 10 cm (prefabrykowane narożniki cokołowe wewnętrzne i zewnętrzne i listwy wyobleniowe, jako elementy systemu) na odpowiednie przygotowaną powierzchnię. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Uwaga:

Wszelkich obmiarów powinien dokonać oferent i na ich podstawie określić cenę za wykonanie zamówienia. Szacunkowe obmiary pomieszczenia: 6,55m x 5,75 m wysokość 3,30 m

Ok. 22 m2 siding-u do demontażu, ok. 50 m2 powierzchni okładziny ściennej, ok. 40 m2 posadzki betonowej i montażu wykładziny PVC oraz 24,6 mb cokołu z wykładziny PVC – informacja ma charakter poglądowy, do przygotowania kalkulacji oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej i samodzielne określenie powierzchni objętych zamówieniem.

Materiały

Wykładzina PVC homogeniczna na przykład: Tarkett  iQ Granit niewymagająca woskowania ani pastowania przez całe życie produktu lub równoważna o parametrach nie gorszych niż:

- klasa użytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43,

- Typ wykładziny  wg ISO 10581: TYP.I,

- Grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm,

- Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm,

- Waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2800 g/m2,

- Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433):  0.02 mm,

- zabezpieczenie powierzchni: unikalna technologia odnowy powierzchni poprzez polerowanie na sucho,

- Całkowita emisja LZO: < 10 µg/m3 po 28 dniach,

- właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV,

- właściwości antypoślizgowe  wg DIN 51130:  R9,  EN 13893: ≥0.3,

- stabilność wymiarowa wg EN 434: ≤0.40%,

- dobra odporność chemiczna,

- klasa palności EN 13501-1: Bfl s1

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM , na czystym równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Okładzina ścienna, Heterogeniczna PVC, np. Tarkett Aquarelle Wall lub równoważna o parametrach nie gorszych niż:

- Grubość całkowita wg ISO 24346 (EN428): 0.92 mm,

- Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN429): 0.12mm,

- Waga całkowita wg ISO 23997 (EN430): 1500 g/m2

- Zabezpieczona poliuretanem: -

- Reakacja na ogień wg EN 13501-1: Bfls2d0

- Atestacją Clean Room wg ASTM F5100: - wg ISO 146441: -

- Dobra odporność chemiczna wg EN 423 – min.,

Instalacji dokonać zgadnie z zaleceniami producenta, podłoże musi być czyste, suche, równe, przygotowane zgodnie z aktualnymi standardami.

Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.

Zastosowane wyroby budowlane musza być zgodne z:

a) Rozporządzeniem PE i Rady 305/2011 (wyrób budowlany musi mieć Europejską Ocenę Techniczną - pojęcie "europejska aprobata techniczna" już nie istnieje od 2013 r. ).

b) Ustawą o wyrobach budowlanych.

Przepisy prawne związane z wykonaniem zamierzonego  zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z  2022 r. poz. 1225 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 169, 1650 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 r. poz. 1386 z późn. zm.).