Załącznik nr 5 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Remont sal lekcyjnych, pomieszczeń administracyjnych i sali gimnastycznej w szkołach podstawowych gminy Zbuczyn

Przeznaczenie obiektów: Budynki użyteczności publicznej – szkoły podstawowe

Kody CPV:

45442100-8 Roboty malarskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Zamawiający informuje, iż prace będą prowadzone na terenie działających szkół i winy być wykonywane w sposób nie kolidujący z ich funkcjonowaniem. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do:

- Sporządzenia harmonogramu prac w uzgodnieniu z dyrektorem każdej ze szkół i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu. Zaleca się aby prace remontowe nie były prowadzone jednocześnie w kilku salach lekcyjnych danej szkoły.

- Utrzymania w należytym porządku obszarów remontowanych, usuwania i składowania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na wskazanym przez Zamawiającego miejscu,

- Po zakończeniu poszczególnych etapów robót do uporządkowania pomieszczeń oraz terenu prac,

- W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia części obiektu bądź wyposażenia w toku realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt własny,

I.	Przedmiot zamówienia

Wykonanie prac remontowych - wykończeniowych w Szkole podstawowej w Borkach - Kosach, 08-106 Zbuczyn.

Zakres robót:

- montaż osłon na grzejniki żeliwne (cały teren szkoły)

|  | wysokość osłon 60cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp. | długość osłony (cm) | ilość |  |
|  | 1 | 70 | 1 |  |
|  | 2 | 95 | 1 |  |
|  | 3 | 100 | 8 |  |
|  | 4 | 110 | 3 |  |
|  | 5 | 115 | 1 |  |
|  | 6 | 120 | 2 |  |
|  | 7 | 125 | 2 |  |
|  | 8 | 130 | 3 |  |
|  | 9 | 140 | 2 |  |
|  | 10 | 170 | 17 |  |
|  | 11 | 180 | 3 |  |
|  | 12 | 190 | 2 |  |
|  | 13 | 210 | 1 |  |
|  | 14 | 220 | 3 |  |
|  | 15 | 230 | 1 |  |
|  | 16 | 245 | 1 |  |
|  | 17 | 250 | 6 |  |
|  | 18 | 265 | 1 |  |
|  | 19 | 270 | 1 |  |
|  | 20 | 290 | 1 |  |

- wykonanie pochwytów schodowych mocowanych do ścian wewnętrznych – łączna długość około 21,00 mb

Parter:
Sala Informatyczna

Ściany i sufit:

- Przygotowanie powierzchni do malowania poprzez m.in.: przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, uzupełnienie ubytków, reperacja pęknięć i uszkodzeń, wypełnienie rys, szpachlowanie nierówności, gruntowanie podłoży – powierzchnie pionowe i poziome

- 2-krotne malowanie sufitu, powierzchnie sufitów należy malować 2-krotnie farbą po uprzedniej naprawie tynku oraz gruntowaniu odpowiednim środkiem gruntującym.

- malowanie lamperii tapetą natryskową na wysokości 1,6 m, powierzchnie lamperii należy malować tapetą natryskową do wysokości 1,6 m po odpowiednim przygotowaniu powierzchni.

- 2-krotne malowanie ścian powyżej lamperii, powierzchnie ścian powyżej lamperii należy malować 2-krotnie farbą po uprzedniej naprawie tynku oraz gruntowaniu odpowiednim środkiem gruntującym.

- Kolor farb do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.

- Montaż nowych drzwiczek rewizyjnych oraz/lub kratek wentylacyjnych.

Wszystkie prace malarskie wymagają uprzedniego zabezpieczenia elementów stolarki okiennej i drzwiowej, schodów, podłóg, poręczy i balustrad, urządzeń elektrycznych – tj. opraw oświetleniowych punktowych i liniowych, skrzynek elektrycznych itp. oraz czyszczenie powierzchni zabrudzonych po codziennych pracach malarskich (jeśli taka konieczność nastąpi); usuniecie wszystkich zabezpieczeń po malowaniu; utylizacje odpadów powstałych po pracach malarskich.

Uwaga:

Wszelkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia. Szacunkowe obmiary pomieszczenia:

Sala informatyczna 8,80 m x 3,80 m, Wysokość pomieszczenia: 3,30 m

Około 40,5 m2 powierzchni tapety natryskowej oraz ok. 83 m2 ścian (49,5 m2) i sufitów (33,5 m2) malowanych farbą – informacja ma charakter jedynie poglądowy i nie może być brana pod uwagę do przygotowania kalkulacji oferty, zaleca się dokonanie wizji lokalnej i samodzielne określenie powierzchni objętych zamówieniem.

Pomieszczenie Sekretariatu, gabinet Dyrektora oraz Gabinet V-ce dyrektora

Ściany:

- Przygotowanie powierzchni do malowania poprzez m.in.: przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, uzupełnienie ubytków, reperacja pęknięć i uszkodzeń, wypełnienie rys, szpachlowanie nierówności, gruntowanie podłoży – powierzchnie pionowe i poziome

- malowanie lamperii tapetą natryskową na wysokości 1,6 m, powierzchnie lamperii należy malować tapetą natryskową do wysokości 1,6 m po odpowiednim przygotowaniu powierzchni.

- 2-krotne malowanie ścian powyżej lamperii, powierzchnie ścian powyżej lamperii należy malować 2-krotnie farbą po uprzedniej naprawie tynku oraz gruntowaniu odpowiednim środkiem gruntującym.

- Kolor farb do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.

- Montaż nowych drzwiczek rewizyjnych oraz/lub kratek wentylacyjnych.

Wszystkie prace malarskie wymagają uprzedniego zabezpieczenia elementów stolarki okiennej i drzwiowej, schodów, podłóg, poręczy i balustrad, urządzeń elektrycznych – tj. opraw oświetleniowych punktowych i liniowych, skrzynek elektrycznych itp. oraz czyszczenie powierzchni zabrudzonych po codziennych pracach malarskich (jeśli taka konieczność nastąpi); usuniecie wszystkich zabezpieczeń po malowaniu; utylizacje odpadów powstałych po pracach malarskich.

Uwaga:

Wszelkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia. Szacunkowe obmiary pomieszczenia:

Sekretariat – 18,5 m2

Gabinet Dyrektora – 18,5 m2

Gabinet V-ce Dyrektora – 18,5 m2

Wysokość pomieszczeń: 3,30 m (do sufitu podwieszanego 3,17 m)

Około 88 m2 powierzchni tapety natryskowej oraz ok. 93,5 m2 ścian malowanych farbą – informacja ma charakter jedynie poglądowy, zaleca się dokonanie wizji lokalnej i samodzielne określenie powierzchni objętych zamówieniem.

I Piętro

Sale lekcyjne + pokój nauczycielski

Ściany i sufit:

- Przygotowanie powierzchni do malowania poprzez m.in.: przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, uzupełnienie ubytków, reperacja pęknięć i uszkodzeń, wypełnienie rys, szpachlowanie nierówności, gruntowanie podłoży – powierzchnie pionowe i poziome

- 2-krotne malowanie sufitu, powierzchnie sufitów należy malować 2-krotnie farbą po uprzedniej naprawie tynku oraz gruntowaniu odpowiednim środkiem gruntującym.

- malowanie lamperii tapetą natryskową na wysokości 1,6 m, powierzchnie lamperii należy malować tapetą natryskową do wysokości 1,6 m po odpowiednim przygotowaniu powierzchni.

- 2-krotne malowanie ścian powyżej lamperii, powierzchnie ścian powyżej lamperii należy malować 2-krotnie farbą po uprzedniej naprawie tynku oraz gruntowaniu odpowiednim środkiem gruntującym.

- Kolor farb do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.

- Montaż nowych drzwiczek rewizyjnych oraz/lub kratek wentylacyjnych.

Wszystkie prace malarskie wymagają uprzedniego zabezpieczenia elementów stolarki okiennej i drzwiowej, schodów, podłóg, poręczy i balustrad, urządzeń elektrycznych – tj. opraw oświetleniowych punktowych i liniowych, skrzynek elektrycznych itp. oraz czyszczenie powierzchni zabrudzonych po codziennych pracach malarskich (jeśli taka konieczność nastąpi); usuniecie wszystkich zabezpieczeń po malowaniu; utylizacje odpadów powstałych po pracach malarskich.

Uwaga:

Wszelkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia. Szacunkowe obmiary pomieszczenia:

- Pokój nauczycielski 16,10 m2

- Sala lekcyjna 16,10 m2

- Sala lekcyjna 57,30 m2

- Sala lekcyjna 57,90 m2

- Sala lekcyjna 57,90 m2

- Sala lekcyjna 57,30 m2

- Sala lekcyjna 54,00 m2

Wysokość pomieszczeń: 3,47 m

Około 301,44 m2 powierzchni tapety natryskowej oraz ok. 668,91 m2 ścian (352,31 m2)  i sufitów (316,6 m2) malowanych farbą – informacja ma charakter jedynie poglądowy i nie może być brana pod uwagę do przygotowania kalkulacji oferty, zaleca się dokonanie wizji lokalnej i samodzielne określenie powierzchni objętych zamówieniem.

Materiały

OSŁONA GRZEJNIKA

Materiał: Atestowana płyta MDF obustronnie laminowana w kolorze białym, wszystkie krawędzie zaokrąglone, ażurowa – wzór i kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego

Grubość:  Płyta MDF o grubości 12 mm

Wszystkie krawędzie zewnętrzne jak i otwory maskownicy są zaokrąglane dla bezpieczeństwa dzieci,

Pochwyty schodowe

Rura fi ~ 35-45 mm, malowana proszkowo kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, Zakończenia poręczy wspawane – półkula. Montaż na uchwytach ściennych, poręcz przymocowana z zachowaniem przynajmniej 5-centymetrowej odległości od ściany. Linia poręczy powinna wiernie odzwierciedlać bieg schodów i mijając ewentualnie występujące przeszkody z zachowaniem ciągłości.

Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.

Zastosowane wyroby budowlane musza być zgodne z:

a) Rozporządzeniem PE i Rady 305/2011 (wyrób budowlany musi mieć Europejską Ocenę Techniczną - pojęcie "europejska aprobata techniczna" już nie istnieje od 2013 r. ).

b) Ustawą o wyrobach budowlanych

Przepisy prawne związane z wykonaniem zamierzonego  zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z  2022 r. poz. 1225 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 169, 1650 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 r. poz. 1386 z późn. zm.)

II. Przedmiot zamówienia

Wykonanie prac remontowych na Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Niepublicznych w Borkach – Wyrkach.

Zakres robót:

Sala Gimnastyczna:

Ściany:

- Przygotowanie powierzchni do malowania poprzez m.in.: przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, uzupełnienie ubytków, reperacja pęknięć i uszkodzeń, wypełnienie rys, szpachlowanie nierówności, gruntowanie podłoży;

- malowanie tapetą natryskową na wysokości stropu, powierzchnie należy malować tapetą natryskową po odpowiednim przygotowaniu powierzchni.

- Lakierowanie tapety natryskowej do wysokości 2 m.

- 2-krotne malowanie stropu farbą akrylową, powierzchnie należy malować 2-krotnie farbą po uprzedniej naprawie ubytków oraz gruntowaniu odpowiednim środkiem gruntującym

- Kolor farb do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.

- Montaż nowych drzwiczek rewizyjnych oraz kratek wentylacyjnych.

Wszystkie prace malarskie wymagają uprzedniego zabezpieczenia elementów stolarki okiennej i drzwiowej, schodów, podłóg, poręczy i balustrad, urządzeń elektrycznych – tj. opraw oświetleniowych punktowych i liniowych, skrzynek elektrycznych itp. oraz czyszczenie powierzchni zabrudzonych po codziennych pracach malarskich (jeśli taka konieczność nastąpi); usuniecie wszystkich zabezpieczeń po malowaniu; utylizacje odpadów powstałych po pracach malarskich.

Uwaga:

Wszelkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia. Szacunkowe obmiary pomieszczenia: 9,90 m x 20,65 m wysokość średnia 6,5 m

ok. 397,15 m2 powierzchni tapety natryskowej, lakierowanie ok. 123 m2 oraz ok. 222,77 m2 powierzchni malowanych farbą - informacja ma charakter jedynie poglądowy, zaleca się dokonanie wizji lokalnej i samodzielne określenie powierzchni objętych zamówieniem.

Materiały

Tapeta natryskowa – akrylowa, wykonana metoda natrysku kropelkowego zgodnie z technologią producenta. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.

Zastosowane wyroby budowlane musza być zgodne z:

a) Rozporządzeniem PE i Rady 305/2011 (wyrób budowlany musi mieć Europejską Ocenę Techniczną - pojęcie "europejska aprobata techniczna" już nie istnieje od 2013 r. ).

b) Ustawą o wyrobach budowlanych

Przepisy prawne związane z wykonaniem zamierzonego  zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z  2022 r. poz. 1225 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 169, 1650 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 r. poz. 1386 z późn. zm.)