Załącznik nr 6.1 do SWZ

OPIS PREZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie gminy Zbuczyn – etap 2 prace remontowe

Część zamówienia: 1. Malowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zbuczynie,

Adres budowy: Szkoła Podstawowa  w Zbuczynie, 08-106 Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 3,

Przeznaczenie obiektów: Budynek użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa

Zakres robót – malowanie pomieszczeń budynku F oraz ciągów komunikacyjnych szkoły:

- Opróżnienie pomieszczeń z mebli i sprzętów i zeskładowanie ich we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

- Przygotowanie powierzchni do malowania poprzez m.in.: przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, uzupełnienie ubytków, reperacja pęknięć i uszkodzeń, wypełnienie rys, szpachlowanie nierówności, gruntowanie podłoży;

- 2-krotne malowanie sufitu, powierzchnie sufitów należy malować 2-krotnie farbą po uprzedniej naprawie tynku oraz gruntowaniu odpowiednim środkiem gruntującym.

- malowanie lamperii tapetą natryskową na wysokości 1,6 m, powierzchnie lamperii należy malować tapetą natryskową do wysokości 1,6 m po odpowiednim przygotowaniu powierzchni.

- 2-krotne malowanie ścian powyżej lamperii, powierzchnie ścian powyżej lamperii należy malować 2-krotnie farbą po uprzedniej naprawie tynku oraz gruntowaniu odpowiednim środkiem gruntującym.

- Kolor farb do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.

- Montaż nowych drzwiczek rewizyjnych oraz/lub kratek wentylacyjnych.

- Usunięcie odpadów pozostałych z prac - Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie.

- Wstawienie mebli i sprzętów do pomieszczeń.

Zakres robót – malowanie sali Gimnastycznej:

- Demontaż sprzętu sportowego – drabinek, koszy itp.

- Przygotowanie powierzchni do malowania poprzez m.in.: przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, uzupełnienie ubytków, reperacja pęknięć i uszkodzeń, wypełnienie rys, szpachlowanie nierówności (w miejscach tego wymagających wykonanie gładzi), gruntowanie podłoży;

- 2-krotne malowanie ścian powyżej lamperii, powierzchnie ścian powyżej lamperii należy malować 2-krotnie farbą po uprzedniej naprawie tynku oraz gruntowaniu odpowiednim środkiem gruntującym;

- malowanie tapetą natryskową do wysokości 2m , powierzchnie należy malować tapetą natryskową po odpowiednim przygotowaniu powierzchni.

- Lakierowanie tapety natryskowej do wysokości 2 m.

- Kolor farb do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.

- Montaż nowych drzwiczek rewizyjnych oraz kratek wentylacyjnych.

- Ponowny montaż sprzętu sportowego.

Wszystkie prace malarskie wymagają uprzedniego zabezpieczenia elementów stolarki okiennej i drzwiowej, schodów, podłóg, poręczy i balustrad, urządzeń elektrycznych – tj. opraw oświetleniowych punktowych i liniowych, skrzynek elektrycznych itp. oraz czyszczenie powierzchni zabrudzonych po codziennych pracach malarskich (jeśli taka konieczność nastąpi); usuniecie wszystkich zabezpieczeń po malowaniu; utylizacje odpadów powstałych po pracach malarskich. W pomieszczeniach mokrych malowanie od wysokości glazury (2m).

Uwaga:

Budynek jest po termomodernizacji z wymianą sieci cieplnej – pionów, poziomów oraz grzejników co miejscami spowodowało większe ubytki w tynku, które podlegają również naprawie w zakresie niniejszego zamówienia.

Wszelkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia. Szacunkowe obmiary pomieszczeń:

| Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | pom |  | nazwa | pow. [m2] | obwód [mb] | wys.[m] | pow. całkowita [m2] | tapeta natryskowa | malowanie |
| 1 | B006 |  | klatka schodowa | 32,12 | 29,05 | 2,40 | 101,84 | 46,48 | 55,36 |
| 2 | C001 |  | przedsionek | 16,08 | 11,36 | 2,40 | 43,34 | 18,176 | 25,168 |
| 3 | C002 |  | komunikacja | 159,79 | 93,92 | 2,40 | 385,20 | 150,272 | 234,926 |
| 4 | A001 |  | sala gimnastyczna | 641,00 | 108,28 | 8,70 | 1583,04 | 173,248 | 1409,788 |
| 5 | A002 |  | komunikacja | 89,68 | 108,23 | 3,00 | 414,37 | 173,168 | 241,202 |
| 6 | A006 |  | klatka schodowa | 12,88 | 14,80 | 3,00 | 57,28 | 23,68 | 33,6 |
| 7 | A007 |  | szatnia | 16,46 | 17,36 | 3,00 | 68,54 | 27,776 | 40,764 |
| 8 | A015 |  | szatnia | 19,96 | 19,73 | 3,00 | 79,15 | 31,568 | 47,582 |
| 9 | F001 |  | przedsionek | 2,91 | 7,63 | 2,40 | 21,22 | 12,208 | 9,014 |
| 10 | F002 |  | świetlica | 58,62 | 34,80 | 2,40 | 142,14 | 55,68 | 86,46 |
| 11 | F004 |  | świetlica | 49,94 | 28,86 | 2,40 | 119,20 | 46,176 | 73,028 |
| 12 | F005 |  | komunikacja | 76,32 | 51,31 | 2,40 | 199,46 | 82,096 | 117,368 |
| 13 | F006 |  | świetlica | 49,88 | 28,84 | 2,40 | 119,10 | 46,144 | 72,952 |
| 14 | F008 |  | komunikacja | 91,02 | 58,33 | 2,40 | 231,01 | 93,328 | 137,684 |
| 15 | F009 |  | od. Przedszkolny | 49,88 | 28,84 | 2,40 | 119,10 | 46,144 | 72,952 |
| 16 | F011 |  | szatnia | 15,72 | 16,89 | 2,40 | 56,26 | 27,024 | 29,232 |
| 17 | G001 |  | komunikacja | 103,05 | 38,5 | 2,40 | 195,45 | 61,6 | 133,85 |
| 18 | E001 |  | komunikacja | 17,17 | 16,78 | 2,48 | 58,78 | 26,848 | 31,9364 |
| suma |  |  |  |  |  |  | 3994,48 | 1141,62 | 2852,87 |
| Piętro I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | B101 |  | komunikacja | 106,00 | 49,91 | 3,20 | 265,71 | 79,856 | 185,856 |
| 20 | C101 |  | komunikacja | 128,19 | 78,21 | 3,20 | 378,46 | 125,136 | 253,326 |
| 21 | A101 |  | komunikacja | 97,42 | 94,06 | 2,96 | 375,84 | 150,496 | 225,3416 |
| 22 | F101 |  | komunikacja | 205,38 | 123,24 | 3,20 | 599,75 | 197,184 | 402,564 |
| 23 | G101 |  | komunikacja | 51,46 | 52,70 | 3,20 | 220,10 | 84,3216 | 135,7816 |
| suma |  |  |  |  |  |  | 1839,86 | 636,99 | 1202,87 |
| Piętro II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | B201 |  | komunikacja | 194,00 | 79,74 | 3,15 | 445,18 | 127,584 | 317,597 |
| 25 | C201 |  | komunikacja | 153,66 |  | 3,15 | 153,66 | 0 | 153,66 |
| 26 | F201 |  | komunikacja | 205,38 | 123,36 | 3,15 | 593,96 | 197,376 | 396,588 |
| 27 | G201 |  | komunikacja | 34,11 | 41,50 | 3,15 | 164,84 | 66,4 | 98,435 |
| suma |  |  |  |  |  |  | 1357,64 | 391,36 | 966,28 |
| całość |  |  |  |  |  |  | 7191,99 | 2169,97 | 5022,02 |

ok. 2169,97 m2 powierzchni tapety natryskowej oraz ok. 5022,02 m2 ścian malowanych farbą – informacja ma charakter jedynie poglądowy i nie może być brana pod uwagę do przygotowania kalkulacji oferty

Materiały stosowane podczas wykonywania prac powinny być dopuszczone do powszechnego obrotu i zastosowania w budownictwie na obszarze Unii Europejskiej, w odpowiednim standardzie oraz zgodnie z wszelkimi obowiązującymi normami. Wszystkie elementy powinny być fabrycznie nowe. Wymagane jest przekazanie odpowiednich dokumentów deklarujących jakość i sprawności m.in. atestów, kart katalogowych, deklaracji zgodności, certyfikatów, aprobat technicznych.

Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały budowlane nawet jeśli nie zostały wyszczególnione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia jeśli są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia np. silikon, akryl itp.

W okresie prac Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren prac w należytym porządku, usunięcie odpadów pozostałych z prac - Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie,

- prace wynikające z nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania wykonywać poza godzinami użytkowania obiektu, lub w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej,

- podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,

- Wykonawca będzie odpowiedzialny do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie dezorganizowały czasu pracy szkoły do momentu odbioru ostatecznego.

Przepisy prawne związane z wykonaniem zamierzonego  zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z  2022 r. poz. 1225 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 169, 1650 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 r. poz. 1386 z późn. zm.)