Załącznik nr 6.3 do SWZ

OPIS PREZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie gminy Zbuczyn – etap 2 prace remontowe

Część zamówienia: 3. Wymiana podłóg w części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Czuryłach,

Adres budowy: Szkoła Podstawowa  w Czuryłach, Cielemęc 44, 08-106 Zbuczyn.

Przeznaczenie obiektów: Budynek użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa

Przedmiot zamówienia

Wykonanie prac wymiana posadzek w Szkole podstawowej w Czuryłach, Cielemęc 44, 08-106 Zbuczyn.

Zakres robót:

Parter

Posadzka

- Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - deski przybijane do legarów – bez odzysku.

- Rozebranie legarów podłogowych oraz wypełnienia międzylegarowego - bez odzysku,

- Wykonanie posadzki betonowej na gruncie - beton chudziak C8/10 warstwa ok 15 cm, folia izolacyjna, styropian 15-20 cm (dla styropianu EPS 100), ponownie folia izolacyjna, beton właściwy (podłogowy) z siatką. Należy dostosować poziom posadzek względem pomieszczeń sąsiednich.

- Wylewka samopoziomująca - szybkowiążąca, cementowa, klasyfikacja CT-C35-F7. Szlifowana i zagruntowana zgodnie z zaleceniami producenta kleju do wykładziny PVC ~1,5 cm.

- Montaż wykładziny rulonowej PVC podłogowej homogenicznej wraz z cokołem 10 cm (prefabrykowane narożniki cokołowe wewnętrzne i zewnętrzne i listwy wyobleniowe, jako elementy systemu). Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Usunięcie odpadów pozostałych z prac rozbiórkowych - Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie.

Ściany i sufit:

- Przygotowanie powierzchni do malowania poprzez m.in.: przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, uzupełnienie ubytków, reperacja pęknięć i uszkodzeń, wypełnienie rys, szpachlowanie nierówności, gruntowanie podłoży – powierzchnie pionowe i poziome.

- 2-krotne malowanie sufitu, powierzchnie sufitów należy malować 2-krotnie farbą po uprzedniej naprawie tynku oraz gruntowaniu odpowiednim środkiem gruntującym.

- malowanie lamperii tapetą natryskową na wysokości 1,6 m, powierzchnie lamperii należy malować tapetą natryskową do wysokości 1,6 m po odpowiednim przygotowaniu powierzchni.

- 2-krotne malowanie ścian powyżej lamperii, powierzchnie ścian powyżej lamperii należy malować 2-krotnie farbą po uprzedniej naprawie tynku oraz gruntowaniu odpowiednim środkiem gruntującym.

- Kolor farb do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.

- Montaż nowych drzwiczek rewizyjnych oraz/lub kratek wentylacyjnych.

- Usunięcie odpadów pozostałych z prac rozbiórkowych - Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie.

Uwaga:

Wszelkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia. Szacunkowe obmiary pomieszczenia:

sala lekcyjna 5,58 m x 8,65 m – 48,16 m2, wysokość pomieszczenia: 3,65 m

Ok. 106,5 m2 ścian i sufitów malowanych farbą, ok. 45 m2 powierzchni tapety natryskowej ok. 48,2 m2 posadzki oraz ok. 28 mb cokołu z wykładziny PVC – informacja ma charakter jedynie poglądowy i nie powinna być brana pod uwagę do przygotowania kalkulacji oferty, zaleca się dokonanie wizji lokalnej oraz własnych pomiarów.

I Piętro

Posadzka:

- Demontaż istniejących okładzin podłogowych.

- Odtworzenie podłogi na legarach, nawierzchniowo płyta OSB o grubości 35 mm (łączenie płyt spasowane krawędziami).

- Montaż wykładziny rulonowej PVC podłogowej homogenicznej wraz z cokołem 10 cm (prefabrykowane narożniki cokołowe wewnętrzne i zewnętrzne i listwy wyobleniowe, jako elementy systemu), w Sali informatycznej wykładzina antystatyczna z uziemieniem (podłączenie do uziemienia w zakresie Wykonawcy). Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Usunięcie odpadów pozostałych z prac rozbiórkowych - Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie.

Uwaga:

Wszelkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia. Szacunkowe obmiary pomieszczenia:

- Sekretariat 17,20 m2

- Pokój dyrektora 19,39 m2

- Sala lekcyjna 44,75 m2

- Sala lekcyjna 17,00 m2

- Sala lekcyjna 22,00 m2

- Sala lekcyjna - informatyczna 20,91 m2

- Sala lekcyjna 15,27 m2

Ok. 135,7 m2 posadzki oraz ok. 118 mb cokołu z wykładziny PVC + Ok. 21 m2 posadzki z wykładziny antystatycznej oraz ok. 19 mb cokołu z wykładziny antystatycznej – informacja ma charakter jedynie poglądowy i nie powinna być brana pod uwagę do przygotowania kalkulacji oferty, zaleca się dokonanie wizji lokalnej oraz własnych pomiarów.

Materiały

Wykładzina PVC homogeniczna na przykład: Tarkett  iQ Granit niewymagająca woskowania ani pastowania przez całe życie produktu lub równoważna o parametrach:

- klasa użytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43,

- Typ wykładziny  wg ISO 10581: TYP.I,

- Grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm,

- Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm,

- Waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2800 g/m2,

- Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433):  0.02 mm,

- zabezpieczenie powierzchni: unikalna technologia odnowy powierzchni poprzez polerowanie na sucho,

- Całkowita emisja LZO: < 10 µg/m3 po 28 dniach,

- właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV,

- właściwości antypoślizgowe  wg DIN 51130:  R9,  EN 13893: ≥0.3,

- stabilność wymiarowa wg EN 434: ≤0.40%,

- dobra odporność chemiczna,

- klasa palności EN 13501-1: Bfl s1

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM (ogrzewanie podłogowe <1,8%), czystym równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykładzina PVC antystatyczna homogeniczna na przykład: Tarkett  iQ Granit SD trwale rozpraszająca ładunki elektrostatyczne, niewymagająca woskowania ani pastowania przez całe życie produktu lub równoważna o parametrach nie gorszych niż:

- Typ produktu wg ISO ISO 10581 Rozpraszająca homogeniczna wykładzina winylowa

- Zawartość spoiwa ISO 10581 Typ I

- Klasyfikacja obiektowa ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu

- Klasyfikacja przemysłowa ISO 10874 43 Intensywne natężenie ruchu

- Grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm,

- Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm,

- Waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2800 g/m2,

- Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433):  0.02 mm,

- Antypoślizgowość 	DIN 51130 	R9

- Antypoślizgowość 	BS 7976-2 	PVT >=36 -Niskie ryzyko poślizgu

- Izolacja elektryczna 	VDE0100, Part 600 	Ri ≥ 5x10⁴Ohm

- Opór elektryczny 	ESD-approval SP method 2472 	R ≤ 10⁹ Ohms

- Opór elektryczny 	EN 1081 	R1 ≤10⁸ Ohm / R2 ≤10⁸ Ohm

Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały budowlane, armatury i wyposażenie nawet jeśli nie zostały wyszczególnione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia jeśli są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia np. silikon itp.

W okresie prac Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren prac w należytym porządku, usunięcie odpadów pozostałych z prac rozbiórkowych - Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie,

- prace wynikające z nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania wykonywać poza godzinami użytkowania obiektu, lub w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej,

- podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,

- Wykonawca będzie odpowiedzialny do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie dezorganizowały czasu pracy szkoły do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca przez rozpoczęciem robót zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zestawienia materiałów, wyrobów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania. Muszą one być zgodne z minimalnymi wymaganiami określonymi w OPZ.

Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.

Zastosowane wyroby budowlane musza być zgodne z:

a) Rozporządzeniem PE i Rady 305/2011 (wyrób budowlany musi mieć Europejską Ocenę Techniczną - pojęcie "europejska aprobata techniczna" już nie istnieje od 2013 r. ).

b) Ustawą o wyrobach budowlanych

Przepisy prawne związane z wykonaniem zamierzonego  zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z  2022 r. poz. 1225 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 169, 1650 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 r. poz. 1386 z późn. zm.)