Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PREZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzesku – Królowa Niwa

Adres budowy:  Szkoła Podstawowa w Krzesku – Królowa Niwa, Krzesk - Królowa Niwa 23, 08-111 Krzesk.

Przeznaczenie obiektu: Budynek użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa

Kody CPV:

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45236210-5 Wyrównanie nawierzchni placów zabaw

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw

Zadanie przewiduje:

- Demontaż istniejących urządzeń zabawowych (6 szt. + regulamin + śmietniczka) i składowanie ich we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. (dwa z istniejących urządzeń zostaną ponownie wykorzystane – drążek potrójny i zestaw gimnastyczny – wskazane na planie z załącznika).

- Demontaż i utylizacja istniejącego podłoża bezpiecznego - płyt z granulatu gumowego (ok. 288 m2).

- Usunięcie drzew i krzewów (ok. 4 szt.), oraz warstwy humusu z części trawiastej (ok. 212 m2).

- Wykonanie nowego podłoża bezpiecznego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego na całym terenie placu zabaw (ok. 500 m2).

- Montaż fabrycznie nowych urządzeń zgodnych z wymaganiami Zamawiającego oraz dwóch wskazanych urządzeń z dotychczasowych zgodnie z załączonym planem.

- Piaskownica

Elementy nośne zestawu wykonane z drewna sosnowego klejonego wzdłużnie, impregnowanego ciśnieniowo dla zabezpieczenia przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Siedzenia wykonane z płyty HDPE. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Wyposażona w plandekę zabezpieczającą. Urządzenie musi posiadać certyfikaty potwierdzające zgodność z normą  PN-EN 1176-1:2017-12. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert.

Przykładowy produkt: piaskownica kotek -  Frajda place zabaw  lub równoważna.

- Karuzela tarczowa

Karuzela tarczowa z siedziskami umieszczonymi po obwodzie oraz centralnie umieszczonym talerzykiem napędowym. Konstrukcja wykonana z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo, odporna na warunki atmosferyczne oraz intensywne użytkowanie. Podłoga karuzeli wykonana z płyty HPL o grubości min 10 mm z fakturą antypoślizgową. Urządzenie musi posiadać certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-5:2020-03. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert.

Przykładowy produkt: karuzela tarczowa z siedzeniami -  Frajda place zabaw  lub równoważna.

- Tir/wóz strażacki/autobus

Urządzenie na plac zabaw, które wyglądem przypomina prawdziwe auto. Powinno posiadać miejsce do kierowania pojazdem przy pomocy kierownicy oraz tył z ławeczką, tematyczne grawerki/ozdobniki, które podkreślają cechy charakterystyczne pojazdu.

Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy dekoracyjne, bariery ochronne wykonane z płyty HDPE. Podłoga wykonana ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, antypoślizgowej. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

Przykładowy produkt: tir  -  Frajda place zabaw  lub równoważna.

- Huśtawka wagowa podwójna

Huśtawka wagowa podwójna wykonana z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo, odporna na warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie.  Siedzenia i elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Urządzenie musi posiadać certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-6 + AC:2019-03. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert.

Przykładowy produkt: huśtawka ważka podwójna -  Frajda place zabaw  lub równoważna.

- Sześciokąt wielofunkcyjny

wielofunkcyjny zestaw gimnastyczny o konstrukcji w kształcie sześciokąta. W skład zestawu wchodzą elementy umożliwiające wspinaczkę, podciąganie, zwisanie oraz rozciąganie. Wymagane wyposażenie: pajęczyna, rączki gimnastyczne, drabinki, ścianka wspinaczkowa, lina i przeplotnia łańcuchowa.

Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy dekoracyjne, bariery ochronne wykonane z płyty HDPE. Ścianka wspinaczkowa  wykonana z płyty HDPE. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Urządzenie musi posiadać certyfikaty potwierdzające zgodność z normą  PN-EN 1176-1:2017-12. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert.

Przykładowy produkt: sześciokąt wielofunkcyjny -  Frajda place zabaw  lub równoważna.

- Huśtawka wahadłowa potrójna

Huśtawka wahadłowa z jednym siedziskiem w formie deseczki, zawieszonym na łańcuchu, jednym w postaci gumowego koszyka oraz z siedziskiem typu bocianie gniazdo. Konstrukcja wykonana z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo, odporna na warunki atmosferyczne oraz intensywne użytkowanie. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Urządzenie musi posiadać certyfikat potwierdzający zgodność z normą  PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-2 + AC:2020-01. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert.

Przykładowy produkt: huśtawka potrójna -  Frajda place zabaw  lub równoważna.

- Zestaw zabawowy w stylu fortu/zamku/warowni, w skład którego powinny wchodzić:

zjeżdżalnia prosta i śrubowa (górne podesty zjeżdżalni zadaszone), czterech podestów, czterech mostków (wiszącego, rurowego , linowego i stałego), oraz drabinek wejściowych łukowych i prostych, dwa wejścia poprzez ściankę wspinaczkową, jedno wejście z poręczą linową, oraz rurka strażacka i balkonik. Szerokość ok. 8000 cm, Długość ok. 6800 cm, przeznaczony dla dzieci w wieku 3-12 lat.

Konstrukcja wykonana z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo, odporna na warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie. Dachy, bariery ochronne wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Trapy wykonane z płyty HDPE antypoślizgowej. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami dla poprawy bezpieczeństwa. Urządzenie musi posiadać certyfikaty potwierdzające zgodność z normą  PN-EN 1176-1:2017-12. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert.

Przykładowy produkt: zamek 14 -  Frajda place zabaw  lub równoważna.

- Trampolina – 2 szt.

Trampolina kwadratowa 150x150. Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie. Mata wykonana z poliamidowych elementów nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie. Sprężyny mocujące matę rozmieszone po obwodzie konstrukcji połączone z metalową linką zakończoną wzmocnionym oczkiem lub prętem. Elastyczna osłona poliuretanowo-gumowa zakrywająca górną część urządzenia, wystająca kilka centymetrów poza konstrukcję metalową.

Przykładowy produkt: trampolina -  Frajda place zabaw  lub równoważna.

- Kosz na śmieci – 2 szt.

kosz na śmieci, łatwy do opróżnienia. Konstrukcja z rury o średnicy ok 40 mm oraz blachy o grubości min 1,5 mm. Całość cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Pojemność kosza to min. 30 litrów. Montaż trwały.

- Ławka – 2 szt.

Ławka z metalowym stelażem i oparciem. Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Długość min 170cm. Podłokietniki po obu stronach urządzenia. Elementy drewniane świerkowe impregnowane i trzykrotnie malowane lakierobejcą, deski o grubości 4 cm Montaż trwały.

- Drążek potrójny – urządzenie istniejące

- Zestaw gimnastyczny – urządzenie istniejące

Nawierzchnia:

Nawierzchnia rekreacyjna, poliuretanowo-gumowa w elementach (płyty) o grubości min 40mm, wymagająca stabilnej i równej podbudowy. Nawierzchnia wodoprzepuszczalna, z mieszaniny granulatu gumowego SBR lub EPDM oraz kleju poliuretanowego. Elastyczne obrzeża na ławie betonowej. Powierzchnia płytki gładka. W spodniej części nawierzchni kratka umożliwiająca swobodne odprowadzenie wody. Wymagany Atest higieniczny. Nową nawierzchnie należy wykonać według niwelety nawierzchni obecnej.

FLEXI-STEP bezpieczna płytka 500x500x40mm lub równoważna.

Warstwy konstrukcyjne

– Elastyczna nawierzchnia

– kruszywo łamane 4-8mm stabilizowane mechanicznie - gr. 5cm

– kruszywo łamane 4-32mm stabilizowane mechanicznie - gr. 15cm

– grunt rodzimy

Stan istniejący:

Teren ogrodzony o wymiarach 25x20 m, ogrodzenie panelowe bez cokołu. Teren częściowo pokryty bezpieczną nawierzchnią z płyt gumowych, częściowo nawierzchnia trawiasta. W obrębie istniejącego placu zabaw rosną drzewka – przewaga sumaka octowca, przeznaczone w ramach niniejszego zadania do usunięcia.

Urządzenia placu zabaw powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i być osadzone w ziemi w sposób przewidziany przez producenta, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ich użytkowania. Wszystkie urządzenia powinny posiadać Certyfikat Zgodności z normami serii PN EN 1176:2009. Producent powinien zapewnić części zamienne oraz serwis pogwarancyjny. Urządzenia powinny być zamontowane z zachowaniem stref bezpieczeństwa wynikających z norm PN EN 1176;2008.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Zamawiającym, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Zamawiającego. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby urządzeń wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.

Dostarczone i montowane urządzenia mają być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych a także zamontowane i gotowe do użytku.

W okresie prac Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren prac w należytym porządku, usunięcie odpadów pozostałych z prac rozbiórkowych - Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie,

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej,

- podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,

- Wykonawca będzie odpowiedzialny do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie dezorganizowały czasu pracy szkoły do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca przez rozpoczęciem robót zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zestawienia materiałów, wyrobów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania. Muszą one być zgodne z minimalnymi wymaganiami określonymi w OPZ.

Przepisy prawne związane z wykonaniem zamierzonego  zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z  2022 r. poz. 1225 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 169, 1650 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 r. poz. 1386 z późn. zm.)