Załącznik nr 7 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia do zadania

pn. „Modernizacja spichlerza Rolniczej Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Zawadach”

Budynek Spichlerza to budynek gospodarczy , min. do przechowywania płodów rolnych, wybudowany na przełomie XIX i XX wieku, murowany, zlokalizowany na działce o nr ewid. 247/14 w m. Zawady gm. Zbuczyn.

Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, charakteryzuje się zwartą bryłą na planie prostokąta o wymiarach 24,00 x 12,40 m , posiada dach dwuspadowy , połać dachowa nachylona pod kątem 20 °, konstrukcja dachu drewniana o konstrukcji płatwiowo-krokwiowej wsparta na belkach drewnianych. Pokrycie dachu stanowi papa. Ściany zewnętrzne o grubości 55 cm, murowane z cegły pełnej na zaprawie wapienno-piaskowej. Budynek bez podpiwniczenia, 2 kondygnacyjny.

Budynek spichlerza ujęty jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków , podlega uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania robót budowlanych obejmuje całą modernizację budynku do realizacji w tym postępowaniu przewidziano I etap modernizacji budynku.

I etap modernizacji budynku - obejmuje wykonanie robót związane z zabezpieczeniem budynku przed wpływem warunków atmosferycznych tj. naprawa i wymiana pokrycia dachu , wykonanie izolacji poziomej fundamentów poprzez iniekcję metodą bezciśnieniową, wymiana i uzupełnienie stolarki okiennej na całym budynku, wymiana drzwi wejściowych, wyburzenie części ściany zewnętrznej w celu umożliwienia wyjęcia wialni z budynku i odtworzenie rozebranej ściany,  naprawa i uzupełnienie tynków zewnętrznych na całym budynku.

Prace modernizacyjne I etapu Spichlerza polegać będą na :

- Wymianie pokrycia dachowego na całym dachu zakres robót obejmuje:

-rozbiórkę pokrycia z papy 2 warstwy

-wymianę odeskowania dachu z desek gr 25 mm. cały dach

-wymianę elementów konstrukcyjnych dachu – krokwie zwykłe i kleszczowe

-wykonanie izolacji z folii polietylenowej

-porycie dachu blachą o gr. 0,6 mm na rąbek podwójny. Wymiary arkusza 0,667x 1,0m , kolor szary nr RAL do uzgodnienia z inwestorem

-montaż rynien dachowych półokrągłych ośr. 12 cm z blachy gr 0,55 mm. , kolor szary nr RAL do uzgodnienia z inwestorem

-montaż rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy gr 0,55 mm. , kolor szary nr RAL do uzgodnienia z inwestorem

- Wykonanie izolacji poziomej murów – zakres robót obejmuje:

-wykonanie iniekcji poziomej murów-wykonanie przepony poziomej przeciw podciąganiu kapilarnemu wody w murze o dużym zawilgoceniu i pod działaniem wody pod ciśnieniem w murze o grubości 55 cm.

- Naprawę pękniętych murów zakres prac obejmuje:

-skucie zmurszałych cegieł na gł. kucia do 1 cegły

-przecieranie istniejących tynków

- Skuciu starych tynków elewacyjnych i położeniu nowych zakres prac obejmuje:

-odbicie tynków zewnętrznych

-wykonanie nowych tynków w miejscach ich odbicia

-wykucie otworów po zamurowanych otworach na okna

-rozebranie części ściany zewnętrznej

-odtworzenie rozebranej ściany

-wykonanie profili ciągnionych tynków przy oknach i ścianach szczytowych

- Wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zakres robót obejmuje:

-wykucie z muru ościeżnic drewnianych okien i drzwi

-obsadzenie ościeżnicy z drzwiami

-obsadzenie ościeżnic drewnianych okien z oknami