Załącznik nr 5 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Wymagania wspólne dla wszystkich części przedmiotu zamówienia:

- oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji: nie wcześniej niż 2024 r.), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terytorium RP;

- dostarczany sprzęt powinien spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz.U. z 2024 r. poz. 1442).

- przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn.

- W ramach poszczególnych części należy dostarczyć następujące urządzenia:

  - Część 1 - Dostawa 15 sztuk komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i 2 sztuk monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej im. Jana Czesława Tajcherta w Czuryłach.

- komputery przenośne z oprogramowaniem (15 szt.) o następujących parametrach:

- procesor o wydajności wg testu PassMark CPU Mark: nie mniej niż 15 000 pkt;

- pamięć RAM – nie mniej niż 16 GB, DDR5, 5600 MT/s;

- dysk twardy SSD – o pojemności nie mniejszej niż 512 GB;

- ekran - IPS FHD+, 16″, 1920×1200 60Hz, bez obsługi dotykowej, przeciwodblaskowy;

- zamontowana kamera HD;

- zamontowane głośniki 2x min. 2W;

- klawiatura z układem „polski (programisty)” z klawiaturą numeryczną;

- łączność bezprzewodowa - Wi-Fi 802.11ax, MU-MIMO, Bluetooth;

- złącza co najmniej: 2 x USB Type-C Thunderbolt 4 with Power Delivery 3.1, DisplayPort 1.4a,  2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (1 with PowerShare), 1x HDMI 2.1, 1x RJ-45 (1 Gigabit)

- 1 x gniazdo słuchawkowe

- 1 x gniazdo blokady klinowej

- zasilacz sieciowy co najmniej 65 W

- zainstalowany system operacyjny o następujących parametrach i funkcjonalnościach:

- system operacyjny klasy klienckiej, 64-bitowy, przeznaczony do zastosowań profesjonalnych i biznesowych;

- interfejs użytkownika w języku polskim;

- obsługa wielozadaniowości, umożliwiająca jednoczesne uruchamianie wielu aplikacji;

- wsparcie dla mechanizmów wirtualizacji, w tym możliwość uruchamiania maszyn wirtualnych;

- funkcjonalności zarządzania polityką grupową oraz dołączania do domeny;

- wbudowane zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie dysków, ochrona przed wirusami w czasie rzeczywistym oraz firewall.

- wsparcie dla bezpiecznego rozruchu i modułu TPM;

- możliwość aktualizacji do najnowszych wersji funkcjonalnych i zabezpieczeń za pośrednictwem dedykowanej usługi aktualizacyjnej;

- dostęp do scentralizowanego sklepu aplikacji biznesowych.

- zainstalowane oprogramowanie typu „pakiet biurowy”, zawierające co najmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, program pocztowy, oferujące możliwość natywnej obsługi formatów DOCX, XLSX, PPTX, z możliwością współpracy z dyskiem w chmurze wraz z programem do tworzenia bazy danych; licencja wieczysta edukacyjna;

- wraz z komputerami przenośnymi należy dostarczyć oprogramowanie antywirusowe ESET Endpoint Security; zakup ww. wersji podyktowany jest względami bezpieczeństwa i sprawności zarządzania licencjami; Zamawiający zakupił już wcześniej w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Zbuczyn” ww. oprogramowanie i zakup kolejnych byłby zakupem nieefektywnym i nieracjonalnym;

- gwarancja – co najmniej 36 miesięcy;

- monitory interaktywne (2 szt.) o następujących parametrach:

- średnica matrycy 65 cali

- powierzchnia antyodblaskowa

- typ matrycy VA

- czas reakcji matrycy - co najmniej 5.000 ms

- jasność matrycy - co najmniej 480 cd/m2

- kontrast statyczny – co najmniej 5000 :1

- kąt widzenia – co najmniej 178 stopni

- ilość wyświetlanych kolorów – co najmniej 1,07 B (10-bitowy)

- rozdzielczość – co najmniej 3840 x 2160

- częstotliwość odświeżania przy rozdzielczości optymalnej – co najmniej 60 Hz

- format obrazu - 16:9

- ekran dotykowy, ilość punktów dotyku	- do 50

- pamięć RAM: co najmniej 8 GB;

- pamięć wewnętrzna: co najmniej 128 GB;

- montaż VESA 600 x 400

- wbudowane głośniki – co najmniej 2 x 20W + niskotonowy 1 x 25W

- kamera – co najmniej 48 Mpx do zdjęć oraz 8 Mpx do wideo, maksymalna rozdzielczość: do 4K;

- układ co najmniej ośmiu mikrofonów wielokierunkowych, redukcja echa, inteligentna eliminacja hałasu; zasięg głosu co najmniej 12 m;

- złącza wejścia – co najmniej HDMI x3; D-Sub; Audio In; RS-232; USB 3.0 (typ A) x4; USB 2.0; USB Type-C; RJ-45 x2.

- złącza wyjścia – co najmniej HDMI Out, Audio Out, SPDIF.

- wbudowany moduł BLE, obsługa Bluetooth 5.4;

- czujnik światła;

- zainstalowany system operacyjny:

- oparty na otwartym kodzie źródłowym,

- dedykowany dla platform telewizyjnych i urządzeń multimedialnych,

- funkcja bezprzewodowego przesyłania obrazu i dźwięku z urządzeń mobilnych (smartfony, tablety, laptopy) bez użycia dodatkowych aplikacji,

- zintegrowany asystent głosowy z obsługą języka polskiego, umożliwiający sterowanie telewizorem i wyszukiwanie treści za pomocą poleceń głosowych,

- możliwość aktualizacji oprogramowania (firmware) oraz aplikacji przez internet,

- obsługa standardów łączności bezprzewodowej Wi-Fi oraz Bluetooth.

- w zestawie - uchwyt ścienny, instrukcja obsługi, pisak dotykowy, kabel USB (co najmniej 3m), kabel HDMI 2.0 ( co najmniej 3,5m), pilot, ściereczka do ekranu.

  - Część 2 - Dostawa 20 komputerów przenośnych i tabletu wraz z oprogramowaniem dla jednostek oświatowych biorących udział w projekcie pn.: „Cyfrowy Uczeń”

- komputery przenośne z oprogramowaniem (20 szt.) o parametrach tożsamych, jak dla urządzeń z pkt 1.a);

- tablet wraz oprogramowaniem (1 szt.) o następujących parametrach:

- przekątna ekranu 12,1"

- rozdzielczość – co najmniej 2560 x 1600

- ekran dotykowy

- natywna proporcja obrazu 16:10

- pamięć RAM	- co najmniej 6 GB

- pamięć wbudowana – co najmniej 128 GB

- obsługiwane karty pamięci – co najmniej MicroSD

- wbudowane głośniki

- wbudowany mikrofon

- system dźwięku - Dolby Atmos

- Rozdzielczość tylnej kamery	8 Mpix

- Bluetooth, Wi-Fi 6 (802.11ax)

- USB Type-C

- system operacyjny przeznaczony do mobilnych urządzeń typu tablet, zapewniający obsługę interfejsu dotykowego oraz pracę w środowisku aplikacji mobilnych;

- system operacyjny powinien umożliwiać zarządzanie urządzeniem, instalację i aktualizację aplikacji, obsługę wielozadaniowości, funkcje bezpieczeństwa obejmujące kontrolę uprawnień, szyfrowanie danych oraz możliwość zdalnego zarządzania urządzeniami;

- system musi zapewniać regularne aktualizacje bezpieczeństwa oraz spełniać obowiązujące normy i standardy dotyczące ochrony danych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego.